安宁泰丰林化工有限公司

突发环境事件风险评估报告

（修编版）

版 本：AN-TFLHG-001

编 制：安宁泰丰林化工有限公司

审 核：

批 准：

2025年2月

目    录

1 前言	1

2 总则	2

2.1编制原则	2

2.1.1相关法律依据	2

2.1.2相关技术导则、环境质量标准	3

2.1.3其他相关依据	4

2.2  评价范围	4

2.3企业突发环境事件风险评估程序	4

3资料准备与环境风险识别	6

3.1 企业基本信息	6

3.1.1单位情况简介	6

3.1.2自然环境概况	7

3.1.3环境功能区划与现状	10

3.2企业周边环境风险受体情况	10

3.3 涉及环境风险物质情况	11

3.4生产工艺	15

3.5安全生产管理	17

3.6现有环境风险防范与应急措施	18

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

4突发环境事件及其后果分析	22

4.1突发环境事件情景分析	22

4.1.1国内外同类企业相同突发环境事件资料	22

4.1.2本企业可能发生的突发环境事件情景分析	24

4.2突发环境事件情景源强分析	24

4.2.1火灾、爆炸	24

4.2.2危险废物污染事故	25

4.2.3废气排放和废水泄漏	25

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	25

4.3.1释放环境风险物质的扩散途径	26

4.3.2风险防控措施	26

4.4突发环境事件危害后果分析	27

4.4.1 废气处理装置故障导致废气超标排放危害后果分析	27

4.4.2危险废物污染事故危险后果分析	28

4.4.3火灾、爆炸	28

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	28

5.1环境风险管理制度	28

5.2环境风险防控与应急措施	28

5.3环境应急资源	30

5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容	30

6 完善环境风险防控与应急措施的实施计划	30

7企业突发环境事件风险等级	31

7.1突发大气环境事件风险分级	32

7.1.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	32

7.2企业突发环境事件风险等级确定与调整	34

7.2.1风险等级确定和调整原则	34

7.2.2公司风险等级确定	34

附件一：公司地理位置图 	35

附件二：公司所在区域水系图	36

附件三：公司平面布置图	37

附件四：公司周边环境受体分布图	38

附件五：公司用水收集排放图	39

附件六：公司风险源分布图	40

1 前言

为提高企业环境风险防控能力，同时为生态环境保护主管部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，为企业编制突发环境事件应急预案提供环境风险基础资料，按照《关于印发企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》(环办[2014]34号)、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等相关要求，进一步规范企业环境风险的评估工作，《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发〔2015〕4号)明确规定，将环境风险评估报告作为企业环境应急预案备案中必须提交的文件。

对公司突发环境事件风险评估，能够更好的掌握企业发生突发环境事件时对事件的处理能力、厂内现有的应急和处置设施设备对风险的防控能力；能够结合公司周围的环境状况，在公司发生风险事故时，各种污染物质对周边的危害程度进行全面的评价。通过对风险评估，能够让公司了解自身发生风险事故时的缺陷和不足，及时进行整改完善，减少风险事故发生时的危害，防范未然、积极应对。对于应急中需要不足的物资进行补充完善，以备将风险可能产生的影响降到最小。

为进一步掌握公司自身环境风险状况，明确风险防控措施，有效指导公司突发环境事件应急预案的编制工作，为后期公司加强对环境风险防控奠定基础，特此编制本风险评估报告。

2 总则

## 2.1编制原则

根据企业环境特征和项目对环境的影响特点及环境保护的政策法规，在进行评估时遵循以下原则：

（1）环境风险评估应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则；

（2）环境风险评估过程中以贯彻执行国家环境保护法律法规、标准、政策，如实反映企业的环境风险状况，明确风险防控措施；

（3）评估报告的内容形式符合《关于印发企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》(环办[2014]34号)、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等相关要求；

（4）通过环境风险评估提出（制定）整改方案。

2.1.1相关法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号2018年12.29日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第16号2018年10月26日实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》主席令第87号2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国消防法》主席令第29号2019年4月23日修订版；

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2021修正版）2021年09月01日实施；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订版；

（9）《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号2007年11月1日实施；

（10）《国家突发公共卫生事件应急预案》2006年2月实施；

（11）《国家突发环境事件应急预案》2014年12月29日实施；

（12）《中华人民共和国水法》（2016年修订）2016年7月2日实施；

（13）《国家危险废物名录》2025年版；

（14）《突发环境事件信息报告办法》2011年5月1日实施；

（15）《建设公司环境保护管理条例》国务院令第682号2017年10月1日实施；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)2015年1月8日实施；

（17）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）2013年12月7日修订；

（18）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号,2002年5月12日施行）

（19）《云南省安全生产条例》（2017年11月30日经云南省十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过 2018年1月1日执行）

（20）《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）

（21）《昆明市突发环境污染和生态破坏事故应急预案》

（22）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》(环办[2014]34号)

（23）《云南省突发环境事件应急预案管理办法》（2024年12月27日印发，印发之日起30日后施行）

2.1.2相关技术导则、环境质量标准

（1）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（3）《化学品毒性鉴定技术规范》卫监督发〔2005〕272号 ；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（6）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（7）《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；

（8）《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

（11）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

（12）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

（13）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

（14）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018。

2.1.3其他相关依据

昆明市生态环境工程评估中心关于对《安宁泰丰林化工有限公司松香生产线提质增效改造项目环境影响报告表》 昆环评估意见安宁【2023】68号。

- 2.2  评价范围

主要是针对企业生产过程可能发生以下突发环境事件存在的风险进行评估：

- 危险废物违规处置污染环境引发突发环境事件；

- 废气泄露或超标排放污染环境引发环境事件；

（3）火灾事故引起突发环境事件；

- 2.3企业突发环境事件风险评估程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018要求，根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析 结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环 境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业下设位置毗邻的多个独立厂区，可按厂区分别评估风险等级，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级并进行表征，也可分别表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。

企业下设位置距离较远的多个独立厂区，分别评估确定各厂区风险等级，表征为企业（某厂区）突发环境事件风险等级。

安宁泰丰林化工有限公司突发环境事件风险等级划分流程示意图，见图2-1所示。

图2-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意

3资料准备与环境风险识别

3.1 企业基本信息

3.1.1单位情况简介

安宁泰丰林化工有限公司成立于2005年12月08日，位于安宁市禄脿镇安丰营村，占地地面积为17780.93m2（约26.67亩），经营范围为松香的加工、销售。随着经济高速发展，市场对烟用松香质量要求提升，为满足市场需求，2023安宁泰丰林化工有限公司投资500万元在安宁市禄脿街道办事处安丰营村内建设“安宁泰丰林化工有限公司松香生产线提质增效改造项目”。

公司2023年“松香生产线提质增效”技改建设一条“年产1000t精制松香、1000t松香生产线”，公司建设松香生产线生产车间，原料仓库，成品仓库，锅炉房，燃料堆放区，松节油重油储罐区等。

2023年04月13日，公司取得了“安宁泰丰林化工有限公司松香生产线提质增效改造项目”安宁市发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2304-530181-04-05-219476，备案产能为年产3000t精制松香。因自产生物质燃料（松香残渣）不能满足生产3000t精制松香的用量，经与建设单位确认，技术改造后实际产能为：年产1000t精制松香、1000t松香。

2023年9月编制《安宁泰丰林化工有限公司松香生产线提质增效改造项目环境影响报告表》，取得昆明市生态环境工程评估中心关于对《安宁泰丰林化工有限公司松香生产线提质增效改造项目环境影响报告表》昆环评估意见安宁【2023】68号。

松香是一种天然树脂，是一种多种有机酸的混合物，具有特有的化学活性，是造纸、肥皂、涂料、油墨、橡胶、合成树脂、电器、绝缘材料、有机合成等重要的化工原料，在轻工业中具有广泛用途。

安宁泰丰林化工有限公司基本情况汇总见表3-1。

表3-1企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 安宁泰丰林化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 禄脿街道办事处安丰营村 | 所在市/县 | 昆明市安宁市 |
| 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 所在街道（镇） | 禄脿街道 |
| 法人代表 | 李啟进 | 所在社区（村） | —— |
| 联系电话 | 13708492075 | 职工人数 | 20人 |
| 企业规模 | 年产1000t精制松香，1000t松香 | 占地面积 | 17780.93m² |
| 主要原料 | 落地松脂，松节油重油，镀锌桶装，生物质燃料（落地松脂干残渣） | 所属行业 | C2663 林产化学产品制造 |
| 主要产品 | 精制松香，松香 | 经度坐标 | 东经103°16'41.102" |
| 联系人 | 李啟进 | 纬度坐标 | 北纬24°57'53.708" |
| 联系电话 | 13708492075 | 历史事件 | 无 |

3.1.2自然环境概况

- 地理位置

安宁市位于滇中高原的东部边缘，总面积1321平方公里。安宁距昆明32公里，是昆明通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇。市境东北与西山区相连，东南与晋宁县接壤，西与易门、禄丰县毗邻，由昆明市代管。平均海拔1800米，年平均气温14.7C。安宁地理优越、交通发达，320国道直通缅甸，昆安、安楚高速，成昆铁路等穿境而过，安晋高速、昆广铁路复线已开工建设，柏油路直达各行政村。

禄裱镇地处安宁市西北部，位于东经103°16'41.102"、北纬24°57'53.708"，距市区27千米。面积113平方千米，人口1.18万人(2006年)。辖1个社区、7个行政村:禄脿：海湾、禄脿、安丰营、艾家营、庄科、北冲、密马龙。镇政府驻禄脿。

公司位于禄裱镇安丰营村，中心地理坐标为北纬24°57'53.708"，东经103°16'41.102"，公司所在地理位置见附图1。

（2）地形、地貌、地质

安宁地形呈东南高、西北低，有八街、连然、禄脿3个山间盆地，其余为山区半山区。市内西南部黑风洞为安宁市最高点，海拔2617.7米，最低点在草铺镇王家滩村委会红河流域扒河出安宁境处鲁家山河谷、海拔1680米。安宁境内地势起伏不大，盆岭相间，受构造控制，基本为元古界及中生界地层广泛分布，古生界地层发育不全，新生界地层分布在河谷及谷地。

主要地貌类型有:

螳螂川侵蚀地貌:包括螳螂川、连然盆地和禄脿至青龙寺一带，地势平缓、略有起伏。

八街中山丘陵侵蚀谷盆地貌:本地貌区包括连然、县街、鸣矣河、青龙哨、安丰营及邵九一带，海拔在1900-2000米之间，坡度<10°，地势平坦，是安宁主要工农业分布区域。

构造地貌:主要分布在太平妥目一带，包括黑风洞、孝母山等，一般相对高差500-1000米，坡度35°以上。

中山浅切割"V"型谷盆地貌:主要分布在温泉、磨南德、马厂、九渡河及北冲等地，海拔1800-2200米。

（3）气候、气象

安宁属中亚热带低纬度高海拔地区，季节温差不大，干湿度分明。年平均气温14.9℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-7.8℃。年平均降水量约为1000.5毫米，月最大降雨量208.3毫米，日最大降雨量153.3毫米，降雨主要集中在5~9月。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4毫米。最大风速40m/s，多西南风。

（4）水文情况

安宁境内河流分属两大水系，即金沙江水系和红河水系。金沙江水系的流域总面积为1206平方公里，红河水系流域面积为115平方公里。

①长江流域金沙江水系主要河流

螳螂川:螳螂川发源于一六乡西南龙潭山麓的大龙洞。流经一六乡、八街镇、鸣矣河乡、县街乡、连然镇、安宁市城区、温泉镇、青龙镇，由青龙镇的马鹿塘附近出境，全流域面积为4410.5平方千米，其中安宁市境内流程为52.8千米，流域面积1206平方千米，年径流量78057.9万立方米。安宁境内除红河流域的九渡河外，所有属长江流域的河流水量都最后汇入螳螂川。

鸣矣河(又称八街河):发源于晋宁县白龙山(一支发源于一六街乡大龙洞)，由南向北流经一六街、八街、鸣矣河、县街等四个乡镇。在鸣矣河乡的双村有螃海河汇入，在县街乡的大元末有县街河汇入，最后流经连然镇通仙桥汇入螳螂川。全流域面积908平方千米，其中安宁境内流程71千米，径流面积588平方千米，多年平均径流量8900万立方米。

双河:发源于晋宁县，流入车木河水库后汇入鸣矣河，全流域面积159平方千米，其中安宁境内流域面积108.9平方千米，多年平均产水量2814万立方米。

马料河:发源于西山区青山丫口，与其它两支流汇合后在连然镇大黄塘附近汇入螳螂川。总流域面积103平方千米，安宁市境内流域面积84平方千米，流程13.65千米，多年平均径流1670万立方米。

县街河:发源于老羊箐，流经小箐口、月字庄水库，在大元末汇入鸣矣河，流程71千米，流域面积88.85平方千米，多年平均径流量1572.6万立方米。

沙河:发源于西山区棋盘山，流经西山区团结乡进入明朗水库，后经太平镇、连然镇罗白村汇入螳螂川，流域面积97平方千米，其中安宁境内流域面积42.9平方千米，流程14.4千米，多年平均径流量1580万立方米。是滇池西园隧道的排水口。

九龙河:发源于草铺镇权甫水库，流经青龙哨至青龙镇小河口汇入螳螂川，流域面积51.65平方千米，流程12.2千米，多年平均径流770万立方米。

禄脿河:发源于禄脿镇北冲的黑泥凹，由北向南流经禄丰县老丫关水库后，在经土官村转北流入禄脿镇，最后由青龙镇的和尚庄汇入螳螂川。总流域面积205平方千米，多年平均径流量3810万立方米。

螃蟹河:发源于晋宁县，流入安宁后经鸣矣河乡双村与八街河汇合，流入螳螂川，流域面积112.71平方千米，多年平均径流量2085万立方米。

②红河流域元江水系

九渡河:属红河流域，为元江支流扒河的源头之一，发源于易门县哨岗屯大坡，流经九渡村，纳老鹰山水至王家滩纳龙箐水，至河底纳芦柴箐水，在进易门后汇入扒河。流域面积115平方千米，流程21.3千米，平均年径流量2200万立方米。

- （5）植被及生物多样性

安宁市属高原红土壤区，土壤构成与昆明市域整体相同，经济林木、农作物品种、植物资源和昆明市域多数地区类似。森林以云南松、滇翠柏、油松、华山松及针叶树为主，花卉品种繁多。其中，滇翠柏为安宁市市树，梅花为安宁市市花。

根据现场踏勘，本公司区域无大面积天然植被覆盖，公司周围植被主要为道路绿化树木。

（6）自然资源

安宁市自然资源丰富。矿产资源主要有磷、盐、铁、钛、锡、铜、锌、铝、硅、铝土矿、石英砂、石灰石、白云石及花岗岩等诸多矿藏。境内盐矿储量居全国内陆型盐矿第二，平均品位58.8%，仅次于青海;钙芒硝储量76亿吨，平均品位约23.3%，居全国储量前列;磷矿储量9.2亿吨，铁矿储量5200亿吨。

3.1.3环境功能区划与现状

1、大气环境

本项目环境空气保护目标为厂界外500m范围内的居住区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

2、声环境

根据现场踏勘，声环境保护目标为厂界外50m范围内的噪声敏感区，具体保护目标详见表3-2。

3、地下水

根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于安宁市禄脿街道办事处安丰营村，属于规划的工业园区，不涉及园区外用地，不涉及生态保护目标。

3.2企业周边环境风险受体情况

公司周边主要环境分布如表3-2所示：

表3-2  周边主要环境风险受体分布情况表

| 保护因子 | 关心点 | 方位 | 距离 | 人口 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 禄脿镇集镇 | 西面 | 100m | 1500人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； |
|  | 邑头村 | 西面 | 1380m | 200人 |  |
|  | 禄脿村 | 西北面 | 1620m | 750人 |  |
|  | 下禄脿大村 | 东北面 | 1400m | 150人 |  |
|  | 下禄脿小村 | 东北面 | 1500m | 50人 |  |
|  | 云丰村 | 东面 | 1000m | 100人 |  |
|  | 安丰营村 | 北面 | 550m | 200人 |  |
|  | 上禄裱村 | 南面 | 800m | 300人 |  |
|  | 庄房村 | 东北面 | 2200m | 230人 |  |
|  | 大石凹村 | 北面 | 2000m | 350人 |  |
|  | 花箐村 | 东北面 | 2500m | 140人 |  |
|  | 海湾村 | 西面 | 2300m | 280人 |  |
|  | 散户 | 东面 | 50m | 24人 |  |
| 声环境 | 散户 | 东面 | 50m | 24人 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类区噪声标准 |
| 地表水 | 禄脿河 | 西北面 | 1900m | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 |
|  | 安丰营小河 | 东面 | 475m |  |  |
| 地下水 | 安丰营村龙潭 | 北面 | 1500m | / | GB/T14848-93《地下水质量标准》 Ⅲ类标准 |
|  | 云丰村龙潭 | 东面 | 2000m |  |  |
| 生态 | 厂区及周围动植物 |  |  |  | —— |

3.3 涉及环境风险物质情况

安宁泰丰林化工有限公司在生产过程中涉及环境风险物质使用，危废主要有废机油；废气有二氧化硫,氮氧化合物,非甲烷总烃；原料有松节油，落地松脂。

安宁泰丰林化工有限公司在生产过程中涉及环境风险物质使用，对照《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）附录A（以下简称“附录A”）,《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）筛选环境风险物质主要为废机油、松节油、二氧化硫、氮氧化物。

（1）废机油（废矿物油）

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，用危废收集筒收集，委托有资质单位进行处理。废机油易燃，若储存或转移不当，遇火可能发生火灾。

表3-3  废矿物油的理化性质

| 标识 | 中文名：矿物油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：paraffin |  |  |
|  | 危险性类别：可燃液体 |  |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：- |  | 沸点（℃）：- |
|  | 临界温度（℃）：- |  | 临界压力（MPa）：- |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：- |  | 燃烧热 （KJ／mol）：- |
|  | 密度：0.85g/mLat 20°C |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品可燃，具窒息性。 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：300 |  | 闪点（℃）：220 |
|  | 爆炸下限（%）：- |  | 爆炸上限（%）：- |
|  | 最小点火能（mj）：- |  | 最大爆炸压力（MPa）：- |
|  | 危险 特性 | 遇明火、高热可燃 |  |
|  | 禁配物 | / |  |
|  | 消防 措施 | 消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭活。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭活结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：无资料。 LC50 ：无资料 |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |
|  | 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |
|  | 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |
|  | 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 贮运条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |

（2）松节油

公司松脂生产需要松节油，松节油用于溶解松脂，使原料落地松脂中的杂质和松脂分离。松节油是易燃液体，储存或使用不当可能会造成火灾或爆炸。

表3-4  松节油重油的理化性质

| 物料名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 松节油重油 | 松节油重油:是一种淡黄色油状高闪点易燃液体，具有松香气味，比水轻且不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。健康危害：急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡失调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。密度:相对密度(水=1)0.85～0.87，相对密度(空气=1)4.84 。 |

- （3）SO2及氮氧化物（NOx）

2t/h导热油锅炉燃料燃烧产生二氧化硫和氮氧化物废气，经“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理后由1根30m高排气筒（DA003）达标排放。除尘装置出现故障时，公司外排污染物会超标或非正常排放，对外环境有一定的危害。

表3-5  二氧化硫的理化性质

| 标识 |  | 二氧化硫；亚硫酸酐；Sulfur dioxide; Sulfur oxide;Sulfurousanhydride;Sulfurousacidanhydride;CAS：7446-09-5，危规：GB2.3类 23013。UNNO.1079。 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 |  | 无色气体。有强烈刺激性气味。分子式S-O2。分子量64.07。相对密度 2.264(0℃)。熔点 -72.7℃。沸点-10℃。 |
| 危 险 特 性 | 燃烧爆炸危险性 | 蒸气压 338.32kPa(2538mmHg21.11℃)。在水中溶解度 8.5%(25℃)。易溶于甲醇和乙醇; 溶于乙酸、氯仿和乙醚等。潮湿时,对金属有腐蚀作用。不能与下列物质共存:卤素或卤素相互间形成化合物、硝酸锂、金属乙炔化物、金属氧化物、金属、氯酸钾、氢化钠。 |
|  | 毒性及健康危害性 | 人吸入LCLo:1000ppm/10M;TCLo:3ppm/5D; TCLo:12ppm/1H;LCLo:3000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2520ppm/1H。小鼠吸入LC50:3000ppm/30M。 SO2吸入后,在呼吸道粘膜表面与水作用生成亚硫酸,再经氧化而成硫酸,因此,它对呼吸道粘膜具有强烈的刺激作用。动物试验证明：SO2从呼吸道吸收,在组织中分布量以气管为最高,肺、肺门淋巴结及食道次之,肝、脾、肾较少。同时发现SO2可使动物的呼吸道阻力增加,其原因可能是由于刺激支气管的神经末稍,引起反射性的支气管痉挛;也可能因SO2直接作用于呼吸道平滑肌,使其收缩或因直接刺激作用使细胞坏死,分泌增加。吸入大量高浓度SO2后,可使深部呼吸道和肺组织受损,引起肺部充血、肺水肿或产生反射性喉头痉挛而导致窒息致死。SO2还能与血液中的硫胺素结合破坏酶的过程,导致糖及蛋白质的代谢障碍,从而引起脑、肝、脾等组织发生退行性变。 |
| 应急措施 | 灭火措施 | 消防人员必须穿戴全身防护服、佩带正压供气式呼吸器，方可关闭钢瓶阀门，以杀灭火势。用水冷却火场中的钢瓶，并应迅速将钢瓶转移至安全地带。 |
|  | 急救措施 | 迅速将患者移离中毒现场至通风处,松开衣领,注意保暖、安静,观察病情变化。对有紫绀缺氧现象患者,应立即输氧,保持呼吸道通畅,如有分泌物应立即吸取。如发现喉头水肿痉挛和堵塞呼吸道时,应立即作气管切开。 对呼吸道刺激,可给2～5％碳酸氢钠溶液雾化吸入,每日三次,每次10分钟。 防治肺水肿,宜根据病情,及早、适量、短期应用糖皮质激素;合理应用抗生素以防治继发感染。 眼损伤,用大量生理盐水或温水冲洗,滴入醋酸可的松溶液和抗生素,如有角膜损伤者,应由眼科及早处理。 |
| 泄露处理 |  | 对泄漏物处理必须穿戴氧气防毒面具。残余气体或钢瓶泄漏出的气体用排风机排送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。 |
| 包装与储运 |  | 包装标志：有毒气体。包装方法：高压钢瓶。储运条件：储存于通风良好不燃材料结构的库房。避免容器受日光直晒或受热。平时检查钢瓶是否漏气。搬运时钢瓶须戴安全帽及防震橡皮圈，防止撞击和剧烈震动，避免容器受损。与有机物、可燃物、氧化剂和其他可燃物质隔离储运。 |

- （4）导热油

公司生物质导热油锅炉需要用到导热油，锅炉故障可能导致导热油泄露，存在环境污染风险。

表3-6   导热油理化性质

| 化学产品中文名称 |  | 导热油（32#） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 |  |  |  |  |
| 外观与性质 |  | 琥珀色温室下液体 |  |  |
| 气味 |  | 矿物油特性 | 初沸点及沸程 | ＞280℃ |
| 闪点 |  | 216℃ | 燃烧上下极限 | 1%-10%（V） |
| 蒸汽密度（空气=1） |  | ＞1 | 密度 | 890kg/m³（20℃） |
| 自然温度 |  | ＞320℃ |  |  |
| 危险性概述 |  |  |  |  |
| 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。 长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺疾病。 用过的油可能包含有害杂质。 |  |  |  |  |
| 未被评为可燃物，但会燃烧 |  |  |  |  |
| 未归类为环境有害物 |  |  |  |  |
| 消防措施 |  |  |  |  |
| 特定的危险 | 危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。一氧化碳。未被识别的有机物、无机化合物。 |  |  |  |
| 适当的灭火介质 | 泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 |  |  |  |
| 不适用的灭火物 | 切勿喷水 |  |  |  |
| 消防人员保护设备 | 合适的保护装置包括在密封空间内接近起火点时必需佩戴的呼吸装置。 |  |  |  |
| 泄露应急措施 |  |  |  |  |
| 保护措施 | 避免沾及皮肤及眼睛。 使用合适的防扩散措施以免污染环境。用沙、泥土或其他合适的障碍物防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。 |  |  |  |
| 清除方法 | 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后给予适当的弃置。 |  |  |  |

3.4生产工艺

松香生产车间工艺流程

公司精制松香和松香生产为同一条生产线，公司松香生产工艺分为松脂溶解（含过滤）、脂液澄清、脂液蒸馏、冷却定型即为成品，反应过程均处于密闭管道过程，其工艺流程简介如下:

（1）外购松脂原料：从当地农户及各地落地松脂收购站外购松脂原料，外购后暂存于原料暂存间；

（2）人工分离杂质：利用人工将松脂原料中的废屑、塑料、树枝等杂质进行人工分拣，去除杂质；

（4）装载机投料、皮带系统输送：利用装载机将人工分拣好的松脂原料投入输送皮带系统；

（4）溶解锅溶解：将原料落地松脂进行分拣处理后，通过装载机将原料运输到皮带输送机系统内输送至溶解锅内，并在熔解锅内加入溶剂松节油，作用为用于溶解松脂，使原料中的杂质和松脂分离；具体步骤如下：

①搅拌溶解：用生物质导热油炉进行加热，通过导热油锅炉尾气和导热油管道加热蒸汽发生器间接加热，使松香溶解于松节油中形成中间体(松香与松节油的混合物)，并在溶解锅中自然澄清，使中间体与杂质分离。分离后的中间体通过压脂锅放入到澄清工段进行澄清；残余杂质在溶解锅内搅拌蒸馏继续加工，蒸馏出杂质内含有的松节油重油后剩余附着有少量松香与松节油的残渣，残渣经自然干燥后作为生物质燃料作为锅炉燃料综合利用。

②脂液过滤：溶解完成后静置一段时间使松脂液和杂质基本分离，放入压脂锅，通过压脂锅压入澄清锅二次分离杂质，使杂质和松脂液完全分离，松脂液浮于上层，杂质落于底部；

（5）澄清锅脂液澄清：将过滤后的脂液压送至澄清锅，温度控制在90℃左右，以蒸汽为热源，静置6~8小时，使脂液和水自行分层，以去除溶解工序未清除的细小杂质和少量水分，松脂含有少量水分。由于密度和溶解度的不同实现澄清分离，澄清槽上层为澄清脂液，下层为水层。澄清锅设有玻璃透视的液位显示器，上层脂液送入蒸馏工序进一步精制提纯。

澄清过程会有少量的水和松节油蒸汽逸出，经冷凝器冷凝后得到含水的松节油，再通过油水分离器，得到松节油。冷凝器排空口的逸散尾气，为不凝废气。油水分离废水进入残液池。

（6）蒸馏锅脂液蒸馏：

蒸馏工序是在蒸馏锅中进行。

澄清的脂液去除浮渣等杂质后通过压脂锅压入蒸馏锅中，蒸馏锅内通入蒸汽直接加热，蒸馏锅夹套内通入导热油进行间接加热保持蒸馏温度。蒸馏出来的松节油和水蒸气由蒸馏锅上部的冷凝器回收进入油罐贮存，全部回用到溶解工段，用作松脂溶解剂。蒸出的混合蒸汽经冷凝器冷却，冷却过程会产生少量不凝气。经冷凝器冷却的液体再进入油水分离器进行油水分离，除去残水，该部分残水多为冷凝水，送入残液池后返回冷凝器循环用水使用。

（7）冷却定型：脂液在蒸馏锅蒸馏达到终点后，关闭蒸汽加热管，停止加热，打开蒸馏锅底部松香出口阀门,将蒸馏得到的成品精致松香注入镀锌桶经冷却后出厂。

项目溶解、澄清、蒸馏和回收工序的蒸汽来自锅炉。采用生物质燃料燃烧提供热量加热导热油锅炉后由蒸汽发生器为整个生产过程提供蒸汽。锅炉燃烧过程中有废气产生，废气通过“旋风除尘+布袋除尘+水膜除尘”处理后，再经1根30m高排气筒（DA003）排放。

图3-1 松香生产工艺流程图

3.5安全生产管理

公司多年来一贯坚持全方位的深化管理，有严格健全的组织管理体系，管理基础工作扎实，绩效显著。在生产实践中，公司坚持以科学发展观为指导，以提高资源利用率、增强竞争能力为目标，大力开展资源节约、综合利用、清洁生产等创新发展思路，坚持“减量化、再利用、资源化”原则，使自身不断得到完善和提高，环保效益跃上了一个新的台阶，为安宁市的工业建设和发展做出了较为突出的贡献。

随着社会的不断进步和发展，根据现代企业管理的要求，结合公司的生产实际，适时地对各项规章制度、各种定额指标进行修订，以满足生产经营管理的需要，同时对一些管理办法进行改革，不断寻求适合公司发展的管理体制。

3.6现有环境风险防范与应急措施

近年来，本公司在安全环保方面做了大量的工作，取得了显著的成效。积极实施节能减排方案，建立了比较完善的生产安全管理体系。

（1）废水环境风险防范与应急措施

①软化处理废水：软化处理废水用于水膜除尘用水，不外排。

②蒸汽发生器强排水：蒸汽发生器（锅炉）强排水回用于锅炉旁污水沉淀池沉淀后回到锅炉使用，不外排。

③冷凝水：冷凝水直接回用于水膜除尘水罐,补充水膜除尘水，不外排。

④油水分离废水：直通蒸汽（活气）油水分离后的生产废水用于水膜除尘损耗补充水，不外排。

⑤生活污水：

办公生活废水经一个3m²的化粪池后，排入安丰营污水处理产处理厂。

食堂产生的含油废水由食堂外北侧的一个5m³隔油池处理后和办公废水进入化粪池，排入安丰营污水处理厂。

（2）废气环境风险防范与应急措施

①生物质锅炉燃料燃烧废气：

生物质锅炉燃料燃烧废气主要有颗粒物，二氧化硫和氮氧化物，锅炉燃料燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器处理达标后，经1根30m高排气筒（DA003）排出。风机总风量2564.64m3/h，颗粒物处理效率为99%，排气筒内径0.64m。

②松香溶解、蒸馏过程有机废气：

松香溶解、蒸馏过程有机废气主要废气为非甲烷总烃，整个松香生产线为密闭生产管道收集，在每个溶解锅、蒸馏锅排气口设计风机及管道，配套总风机风量为5400m3/h，收集效率为95%，除尘效率为80%，使用管道及密闭空间收集后采用冷凝法处理达标，从1根15m排气筒（DA002）排放。

③投料粉尘：

投料产生的粉状主要为颗粒物，投料过程中（投料槽、皮带运输投料口）上方均配置收尘罩及吸尘管吸尘设施，用于收集投料生产过程中产生的粉尘。收集的粉尘通过管道收集后最终进入1套脉冲布袋除尘器4000m3/h，收集效率为95%，除尘效率为99%，粉尘经处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。

（3）危险废物暂存间环境风险防范与应急措施

危险废物收集、暂存和管理措施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单标准执行，目前公司已经设置相应的备品、备件，危险废物分类收集，分类贮存，委托有资质单位定期清运处置；设台账登记、转移联单；设置危险废物标识牌。

（4）危险化学品暂存区域环境风险防范与应急措施

①废导热油：

导热油炉中的导热油8-10年才更换一次，且由厂家检修设备时更换直接带走，不留存厂内。

②废机油（废矿物油）：

机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油，产生总量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类危险废物，危废代码为900-214-08；暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置，对周边环境影响较小。

针对危险化学品，公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设危险废物暂存间，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对相应的暂存场建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其它生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离。对危险废物的转移处理须严格按照生态环境部《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）执行。

（5）火灾及爆炸风险防范与应急措施

为了有效应对火灾、爆炸的发生，公司配备了消防水池，消防水源为园区管网水，水量水压能满足消防要求。在各区均配设了干粉灭火器、消防栓及自动报警灭火系统，同时在车间设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾险情，人员可及时疏散撤离，便于消防工作顺利进行。同时火灾一旦发生，立即将消防水池中的水抽至火灾事故现场。

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

安宁泰丰林化工有限公司应急指挥领导小组负责利用公司的全部人力资源，规划、组建应急救援队伍并组织实施演练，形成一支熟悉本企业事故类型、生产现场情况和能熟练使用所配备的应急救援器材、设备的，有适应企业应急所需技能的兼职应急救援队伍；各科室、车间无条件地服从应急指挥部的命令，所有参加抢险救援的人员必须积极主动，不得推诿扯皮，服从指挥，杜绝盲从蛮干。公司应急队伍及外部协助情况见表2-5，应急救援器材设备配备一览表见2-6

表3-7  安宁泰丰林化工有限公司应急队伍及外部协助情况表

| 单位 | 姓名 | 应急救援职务 | 公司职务 | 手机 | 办公室电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安宁泰丰林化工有限公司 | 应急电话 |  | -- | 13708492075 | -- |
|  | 李啓进 | 应急领导小组组长（总指挥） | 总经理 | 13708492075 | -- |
|  | 李云 | 副总指挥 | 副总经理 | 18288653044 | -- |
|  | 张俊义 | 抢险救援救护组组长 | 安全管理员 | 13698760037 | -- |
|  | 梁金荣 | 组员 | -- | 15288242090 | -- |
|  | 李学仁 | 组员 | -- | 15825126938 | -- |
|  | 张艳萍 | 警戒通信组组长 | 办公室主任 | 13608492075 | -- |
|  | 李明芬 | 组员 | -- | 13678772917 | -- |
|  | 刘彩秀 | 组员 | -- | 13108716592 | -- |
|  | 杨启良 | 后勤保障组组长 | 后勤管理 | 13629473477 | -- |
|  | 何泽明 | 组员 | 员工 | 15911761298 | -- |
|  | 徐国安 | 组员 | -- | 15287194331 | -- |
|  | 李国荣 | 技术组组长 | 生产组长 | 13808798334 | -- |
|  | 何秉生 | 组员 | 员工 | 15188157456 | -- |
|  | 李兴良 | 组员 | -- | 13529344069 | -- |
| 昆明市生态环境局安宁分局禄脿环保所 | -- | -- | -- |  | 0871-8612369 0871-8722028 |
| 安宁市应急管理局 | -- | -- | -- |  | 0871- 8688582 0871- 8688580 |
| 安宁市公安局 | -- | -- | -- |  | 110 |
| 安宁市人民政府办公室 | -- | -- | -- |  | 0871-8612345 |
| 国家化学事故应急咨询服务热线 | -- | -- | -- |  | 0532 - 3889090 |
| 安宁市市场监督管理局 | -- | -- | -- |  | 0871 - 8697402 |
| 昆钢医院 （昆明市第四人民医院） | -- | -- | -- |  | 0871- 68639999 |
| 安宁市人民医院 | -- | -- | -- |  | 120 |
| 禄脿卫生院 | -- | -- | -- |  | 0871-68722477 |
| 安宁市应急救援大队 | -- | -- | -- |  | 68694119 |
| 安宁市消防大队 | -- | -- | -- |  | 119 |
| 安丰营村委会 | -- | -- | -- |  | 15987196985 |
| 上禄裱村委会 | -- | -- | -- |  | 15388741995 |
| 邑头村委会 | -- | -- | -- |  | 15287194338 |
| 云丰村委会 | -- | -- | -- |  | 13698794206 |
| 安宁产业园区管委会 | -- | -- | -- |  | 0871-64871003 |

表3-8  应急救援器材设备配备一览表

| 单位名称 | 安宁泰丰林化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资库位置 | 应急物资存放点 |  |  |  | 经纬度 |  | 东经103°16'41.102" 北纬24°57'53.708" |  |
| 负责人 | 姓名 | 李云 |  |  | 联系人 |  | 姓名 | 张俊义 |
|  | 联系方式 | 18288653044 |  |  |  |  | 联系方式 | 13698760037 |
| 序号 | 名称 |  | 储备量 | 单位 |  | 位置 |  | 主要用途 |
| 1 | 消防水池 |  | 2 | 个 |  | 消防水池 |  | 污水处理 |
| 2 | 应急车辆 |  | 2 | 辆 |  | 办公室 |  | 救护 |
| 3 | 灭火器 |  | 30 | 只 |  | 厂区个点位 |  | 防护 |
| 4 | 安全帽 |  | 15 | 个 |  | 仓库 |  | 防护 |
| 5 | 安全带 |  | 5 | 副 |  | 仓库 |  | 防护 |
| 6 | 锄头 |  | 5 | 把 |  | 仓库 |  | 清掏 |
| 7 | 铁锹 |  | 10 | 把 |  | 生产车间 |  | 清掏 |
| 8 | 消防斧 |  | 2 | 把 |  | 车间 |  | 防护 |
| 9 | 消火栓 |  | 4 | 个 |  | 厂区 |  | 防护 |
| 10 | 灭火毯 |  | 2 | 张 |  | 车间 |  | 防护 |
| 11 | 急救箱 |  | 1 | 个 |  | 事故柜 |  | 救护 |
| 12 | 担架 |  | 1 | 副 |  | 事故柜 |  | 救护 |
| - 13 | 洗眼器 |  | 1 | 个 |  | 事故柜 |  | 救护 |
| - 14 | 防护面罩 |  | 3 | 副 |  | 事故柜 |  | 防护 |
| - 15 | 护目镜 |  | 10 | 副 |  | 事故柜 |  | 防护 |
| - 16 | 防火服 |  | 2 | 套 |  | 事故柜 |  | 防护 |
| - 17 | 防水鞋 |  | 3 | 双 |  | 事故柜 |  | 防护 |

4突发环境事件及其后果分析

4.1突发环境事件情景分析

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。本公司自成立以来，尚未发生过突发环境事件，本报告列举家具制造企业的突发环境事件案例，以供参考：

4.1.1国内外同类企业相同突发环境事件资料

根据对近年国内家具生产企业风险事故的调查，国内家具生产企业发生过的环境事件有：

案例一：南京武鸣朝燕林场松香厂火灾事故

7月11日下午4时许，位于南京宁武路的武鸣朝燕林场松香厂发生一起火灾事故，3台电机和1条螺旋输送机被烧坏，事故未造成人员伤亡。

经初步分析，事故的直接原因是松脂池使用的抽水潜水泵不是防爆电机，在使用过程中，潜水泵上下移动，电缆线与泵体进线接口处经常摩擦，造成绝缘橡胶破损，引起短路，产生高温电火花，引燃周围松脂。

此次事故暴露出企业安全意识不强，防爆区域使用非防爆电气设备；对设备的检维修工作不到位，导致设备带病运行；对危险化学品特性认识不足，日常安全隐患排查治理不彻底，未及时清理松脂池周边粘有的大量松脂，造成火势蔓延迅速。

案例二：灵川大圩松香厂发生火灾事故

2006年10月3日灵川大圩松香厂松脂原料池起火，大火燃烧了将近3个小时后被消防部门成功扑灭。据悉，松香厂在没有经过消防部门审核的情况下擅自开工。经过初步了解，事故原因是松香厂工人在烧炼油锅炉时，火星从烟囱里飞进原料池引发了大火。事故没有造成人员伤亡。

当日中午12时，记者接到报料赶往现场。在经过桂磨公路时，就能清晰的看到大圩镇方向飘起一条“黑龙”。到达火场时，松香厂的原料池正处于猛烈燃烧阶段，大火形成一朵黑色蘑菇烟云。桂林消防支队两位副支队长、参谋长都赶到现场指挥，灵川、东江、瓦窑等五个消防中队的60多名消防官兵现场展开扑救工作。

松香厂建在高地，而且民房与火场最近的距离仅仅5米。厂内不仅有上百桶装满松节油的油桶，还有一个巨型油罐，里面装满了约十吨松节油。

由于松香厂一带没有消防水源，给扑救工作带来很大困难。在扑救过程中，不断有居民走进警戒线，一些工厂工人看到火势很大，为防止大火蔓延到一旁房子，居然爬上离火焰不到3米的屋顶掀瓦。这些举动也在一定程度上影响到了消防官兵的扑救工作。

消防官兵紧急多处寻找水源，同时通过冷却原料池墙体防止崩塌。中午1时50分，原料池墙体出现裂痕。中午2时，风向发生变化，浓烟和火苗突突的冲向作战官兵。几分钟后，原料池一侧的墙体猛然倒塌，火势飞速向外流窜。泡沫立即覆盖火体，隔绝空气。2时20分左右，火苗已经基本熄灭，消防官兵立即出水降低原料池池壁及锅炉房的温度。2时30分，扑救工作胜利结束。

据悉，这家松香厂的老板是浙江人，在没有经过消防部门审核的情况下，就于今年6月份擅自开工生产。3日上午，工厂老板在原料池内投放了2吨松脂原料。

消防部门表示，从火灾现场看来，工厂没有消防安全意识，也没有相应的消防设备。在没有到达安全生产条件的情况下擅自开工生产，隐患变成了事故。最终给自己带来严重损失。消防部门同时提醒市民，不要进入火灾救援现场，影响救援工作。

案例三：济南源群家具厂火灾事故

12月11日上午，田东县松香厂车间发生火灾，120多吨松脂和约３吨的松油着火。

11日上午11时50分，田东县松香厂的某车间突然失火。厂内的松脂、松油着火，松节油起火后发生爆燃，火焰熊熊燃烧，整个车间陷入一片火海。中午12时15分，119接到报警，田东县消防大队、田阳县专职消防队、广西石化总厂消防队等４个单位共出动５辆消防车，40多名消防人员赶到现场。

大火烧了4个多小时，两个车间厂房以及其中的设备和原料被付之一炬，并造成一名女工失踪，一名男工轻伤。因企业松脂和松油管理储存不当，造成火灾事故。

4.1.2本企业可能发生的突发环境事件情景分析

表4-1本企业可能发生的突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境类别 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事件引发厂外环境污染 | 本厂原料仓库、成品仓库、锅炉房、燃料堆放区、松节油重油储罐区，厂区配电线路等均有可能发生火灾爆炸事件，此类事件不仅会产生有毒气体排放，还会伴生危险化学品泄漏及次生大量的消防废水。 |
| 2 | 危险化学品泄漏 | 本厂若机油泄漏，会造成水体和地表污染，危害人体健康。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 本厂原料仓库、成品仓库、锅炉房、燃料堆放区、松节油重油储罐区、厂区配电线路及化学品泄漏引发的火灾，同时产生大量的消防废水并挟带危险化学品，此时如果通向厂区外的雨水口无人封堵，污染的消防废水通过雨水管沟进入地表水体必将造成严重污染。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 本厂产生的废气，正常情况下除尘系统处理后能达标排放，可能出现的最坏情景是：废气净化装置故障导致失效，废气未经处理直接排入大气，造成空气环境污染。 |
| 5 | 通讯和运输时间故障 | 本厂通迅不畅的风险是使最佳事件救援时间延误。 |
| 6 | 各种自然灾害或极端不利的气象条件 | 本地区可能出现的自然灾害为暴雨，发生上述情况，可使建筑物室外或室内的化学品泄漏和溢出。 |

4.2突发环境事件情景源强分析

4.2.1火灾、爆炸

废机油和成品松香在遇明火时发生火灾事故，产生CO和CO2等污染物，排放到大气环境中会污染大气环境，废机油量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，松香储存在成品仓库中，仓库防护措施和应急物资充足，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小，但消防用水灭火后的消防废水在厂区弥漫，含有废机油的废水流入地表水和土壤，对土壤和河流造成一定的污染。油漆遇明火容易燃烧发生火灾事故，产生苯等有毒气体，对环境和人体有一定的危害。

4.2.2危险废物污染事故

安宁泰丰林化工有限公司在生产活动过程中产生的危险废物主要有废机油、废导热油。废机油和收集于危废暂存间内，委托有资质的单位进行清运处理，导热油炉中的导热油需8-10年更换一次，由厂家进行更换回收处置；一旦出现危险废物泄漏、丢失等情况，将会对厂区周的的农田、村庄、交通、地下水等产生一定的污染，导致环境污染事件。

4.2.3废气排放和废水泄漏

生物质锅炉燃料燃烧废气主要有颗粒物，二氧化硫和氮氧化物，锅炉燃料燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器处理达标后，经1根30m高排气筒（DA003）排出；松香溶解、蒸馏过程有机废气主要废气为非甲烷总烃，整个松香生产线为密闭生产管道收集，使用管道及密闭空间收集后采用冷凝法处理达标，从1根15m排气筒（DA002）排放；投料产生的粉状主要为颗粒物，投料过程中（投料槽、皮带运输投料口）上方均配置收尘罩及吸尘管吸尘设施，用于收集投料生产过程中产生的粉尘。收集的粉尘通过管道收集后最终进入1套脉冲布袋除尘器，粉尘经处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；若水膜除尘器、脉冲除尘器等装置发生故障或停止工作，会导致没有处理过的颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，非甲烷总烃超标排放，将会对厂区周围的空气环境造成污染，影响厂区工作人员和附近村民健康。

公司软化处理废水、蒸汽发生器强排水、冷凝水、油水分离废水均进行回用，不外排，若回用设备和管道故障或破损，则会造成废水泄露，把废水中污染物和厂区地面其他废物和物质带入河道和地下，造成土壤污染和水体污染。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1释放环境风险物质的扩散途径

（1）危险化学品泄漏

安宁泰丰林化工有限公司在生产过程中涉及危险化学品的使用，在维修过程中产生的维修废机油集中收集后暂存于危险废物暂存间；

设备检修换下的废机油易燃暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置；导热油炉中的导热油需8-10年更换一次，由厂家进行更换回收处置。

成品松香易燃，储存在成品仓库中暂存出售，仓库防护措施和应急物资充足，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭

废机油、导热油和废冷凝液泄露，对周边土壤、水环境造成影响；发生火灾时废机油和松香燃烧，对大气环境造成影响。

（2）超标废气外排

生物质锅炉燃料燃烧废气，松香溶解、蒸馏过程有机废气和投料产生的粉状经除尘设备处理达标后有组织排放，若水膜除尘器、脉冲除尘器等废气处理装置发生故障或停止工作，会导致没有处理过的颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，非甲烷总烃超标排放，将会对厂区周围的空气环境造成污染，影响厂区工作人员和附近村民健康。

（3）危险废物泄漏

泄漏的危险废物主要会进入土壤、空气、地表水和地下水中。

①进入土壤，主要是进入周边的农田、荒地。

②进入空气，会主要朝着主导风向的下风向进行扩散，然后沉降到地面，进入土壤。

③进入地表水中，污染地下水源。

4.3.2风险防控措施

为防范事件的发生，安宁泰丰林化工有限公司范围建立必要的防范措施。

组织进行危险源辨识、风险评价，以及环境因素的识别、评价，并按环境风险源的风险程度，以及对环境的影响程度，由厂区操作人员分层次进行监控。并针对存在的各类事故风险策划了控制措施，从以下几个方面进行风险源（重要环境因素）的监控。

1、厂区内设立专门的机构和人员负责安全、环境工作，建立日常巡回检查制度，检查有记录、有整改措施。发现隐患，及时整改，达到安全生产的目的。

2、设施设备按要求每年进行一次安全检测并整改至合格；建立健全各项生产安全管理制度、操作规程；严格岗前培训考核制度、配备相应的防护用品，作业场所严禁无关人员进入；检维修工作必须在安全管理部门及公司领导的审批确认安全后方可进行。

3、加强管理，在生产、储运等各个环节明确责任主体，建立相应的管理制度，使厂区的各项工作有章可循，各项运行状况可控。公司在关键部位配置事故应急柜，放置工作服、工作手套等应急器材，在现场配备有足够的应急物资，并设自来水冲洗点、灭火器、消防栓等应急设施。

4、每天有专人进行巡回检查，发现问题及时上报或处理。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1 废气处理装置故障导致废气超标排放危害后果分析

（1）生物质锅炉燃料燃烧废气：

生物质锅炉燃料燃烧废气主要有颗粒物，二氧化硫和氮氧化物，锅炉燃料燃烧废气经旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器处理达标后，经1根30m高排气筒（DA003）排出。二氧化硫和氮氧化物有强烈刺激性气味，人吸入大量高浓度SO2后,可使深部呼吸道和肺组织受损,引起肺部充血、肺水肿或产生反射性喉头痉挛而导致窒息致死。SO2还能与血液中的硫胺素结合破坏酶的过程,导致糖及蛋白质的代谢障碍,从而引起脑、肝、脾等组织发生退行性变。若旋风除尘器+布袋除尘器+水膜除尘器损坏或故障，将会导致生物质锅炉燃料燃烧废气超标排放，对厂区周围的空气环境造成污染，影响厂区工作人员和附近村民健康。

（2）松香溶解、蒸馏过程有机废气：

松香溶解、蒸馏过程有机废气主要废气为非甲烷总烃，整个松香生产线为密闭生产管道收集，在每个溶解锅、蒸馏锅排气口设计风机及管道，使用管道及密闭空间收集后采用冷凝法处理达标，从1根15m排气筒（DA002）排放。若管道及密闭空间破损，废气未进行冷凝处理，直接泄露，将会导致松香溶解、蒸馏过程有机废气非甲烷总烃超标排放，对厂区周围的空气环境造成污染，影响厂区工作人员和附近村民健康。

（3）投料粉尘：

投料产生的粉状主要为颗粒物，投料过程中（投料槽、皮带运输投料口）上方均配置收尘罩及吸尘管吸尘设施，用于收集投料生产过程中产生的粉尘。收集的粉尘通过管道收集后最终进入1套脉冲布袋除尘器，粉尘经处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。若除尘器故障或损坏，粉尘直接泄露，大量吸入粉尘影响厂内员工身体健康，对周围村庄也会有一定影响。

### 4.4.2危险废物污染事故危险后果分析

安宁泰丰林化工有限公司设有危险废物暂存间，存储有废机油，废导热油由厂家进行更换回收，不暂存公司内。危险废物暂存间内设有托盘。一旦废机油出现泄漏，托盘可以第一时间进行收集后处置。废机油液泄漏后，如果不进行处理，随着时间的推移，泄漏的废油先在地下水非饱和带垂向入渗，最后污染物会进入到地下水，对地下水造成污染。同时，废机油在移动过程中，会部分残留在小孔隙中，成为土壤的长期污染源。

### 4.4.3火灾、爆炸

废机油造成泄漏并遇明火后，可能引发火灾，厂区设置了灭火器，当废机油造成泄漏并遇明火后，应第一时间通知车间人员撤离，快速切断泄漏源，然后再进行灭火处理。

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

（1）安宁泰丰林化工有限公司针对厂内环境风险单元编制了《安宁泰丰林化工有限公司突发环境事件应急预案》建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，全面落实了定期巡检和维护责任制度；

（2）安宁泰丰林化工有限公司严格按照环保的要求落实各项环境风险防控和应急措施；

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，在站内显著位置标识风险物质危险特性、急救措施等标识牌，每月开展班组安全教育活动，不定期的组织员工进行专题培训。

## 5.2环境风险防控与应急措施

（1）废气排放设置有水膜除尘等除尘装置和排气筒；

（2）厂区设置备用电源，以保证正常生产和事故应急；

（3）安装消防管道设施，配备防护器具等；

（4）厂区内建危废暂存间，远离易燃、易爆物体储存和生产场所，并按相关要求采取防渗、防雨和防流失措施；

（5）厂区的地面建筑、地上车间以及所配套的安全、消防设施的平面布局等严格按《建筑设计防火规范》设计。建设项目进行合理的功能分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌，储罐区等生产危险区均不允许非工作人员随便入内，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》的要求。在装置区设置应急救护器材，工作人员必须配备必要的个人防护用品。并定期对消防设施、应急器材完整性进行检测，记录。

（6）生产防护措施：

a.严格按照《危险化学品安全生产管理条例》等有关法律进行暂存、运输和处置。b.在危险区设置围堰、事故应急池，地面均进行防渗处理，将泄漏危化品及其废水全部引入应急池。

c.在产品储存区安装清水喷洗龙头、洗眼器。

d.在储存区适当存放消防沙，少量泄漏时吸收泄漏物质。

e.经常检查安全消防设施的完好性，保证完好率达100%，处于即用状态。

f.从采购、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键设备的管理，从根本上消除事件隐患，确保生产安全。严把工程建设关，各类泵、阀门、法兰等可能泄露爆破部位的质量关。

g.危险化学品废弃物严格按照《危险化学品安全生产管理条例》进行申报登记和管理。

（7）发生火灾爆炸事故应急措施：

初期、小型火灾：迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料；在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。中后期、大型火灾：迅速撤离火灾现场撤离到安全地带，并佩戴好应急防护用品，通报周围工作人员，并报告应急小组，速疏散受火势威胁的物资；用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。用灭火器材灭火，并进行急救。

- 消防及火灾报警系统：

- 公司火灾报警和通讯联络设施需完好、畅通、有效。消防用水需满足扑救火灾配制最大用水量，保持消防水储罐内无杂物，补水时间不超过 96 小时要求。消防器材由专业人员管理，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材的完好、有效并能随时取用，防雨防晒；制订消防安全管理制度、消防安全操作规程；设置应急池，完善废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到应急池，进行必要的处理。

## 5.3环境应急资源

（1）已经配备基本的应急物资和应急装备。

（2）厂内已建立突发性环境污染事故应急救援队伍。拥有一批常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门专家组开展经验交流，建立健全预警机制和信息上报制度，保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒等现场处置工作。

（3）公司的外部救援机构均为政府职能部门或服务性组织，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，能迅速对本公司进行应急救援。

## 5.4需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据对安宁泰丰林化工有限公司范围内的环境风险及其后果分析，结合公司现有环境风险防控与应急资源调查情况，本公司环境风险管理制度健全，制定了环境风险防控与应急措施、应急资源满足环境风险应对的需要。安宁泰丰林化工有限公司暂无需要长期、中期整改的项目。短期内若现场检查发现应急物资短缺或使用后，应及时补充短缺或失效的物资。

6 完善环境风险防控与应急措施的实施计划

根据安宁泰丰林化工有限公司的实际情况，分别制定完善环境风险防控和应急措施的长期、中期短期实施计划，计划如下：

长期：加强员工的环境保护相关法律法规教育培训，增强员工环境保护和风险防范的意识；

中期：定期识别、评价厂区内环境因素，形成《环境因素登记与评价表》，对识别出的重要环境因素制定控制策划，实施策划消除环境危害隐患；定期对厂区内环境风险防控重点岗位责任和人员的落实情况、风险防控措施等进行检查；定期对突发环境事件应急预案进行演练，根据实际情况修订、完善预案。

短期：检查应急物资的配备情况，对配备不足的进行补齐。

7企业突发环境事件风险等级

依据《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）。根据企业生产、使用、处置和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时设计突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业突发环境事件风险分级程序见图7-1。

图7-1 企业突发环境事件风险分级程序流程示意图

## 7.1突发大气环境事件风险分级

### 7.1.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

依据企业涉及的各类化学物质种类和数量进行风险物质识别，突发环境事件风险物质及临界量详见《企业突发环境事件风险等级分级方法》（HJ941-2018）附录A（以下简称“附录A”）,《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）。

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算

式中：w1、w2……wn——每种危险物质实际存在量，t。

W1、W2……Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q值划分为4个水平，

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险；

（2）1≤Q＜10；以Q1表示；

（3）10≤Q＜100；以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

表7-1 公司大气环境风险物质与临界量的比值结果

| 风险物质名称 | CAS号 | 物质特性 | 最大储存量 | 临界量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油类物质（废机油） | -- | 有毒、易燃 | 0.02 | 2500t | 0.000008 | 0.000008＜1 |
| （油类物质）松节油 | -- | 易燃 | 5 | 2500t | 0.002 | 0.002＜1 |
| 松香 | -- | 易燃 | 10 | 2500t | 0.004 | 0.004＜1 |
| 环境风险物质与临界量比值（Q）之和 |  |  |  |  | 0.006008 | 0.006008＜1 |

由上表可以看出，公司大气环境风险物质与临界量比值（Q）之和为Q=0.006008，Q＜1，用Q0表示，所以公司突发环境事件风险等级为“一般环境风险”，见图7-1。

## 7.2企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.2.1风险等级确定和调整原则

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

7.2.2公司风险等级确定

根据7.1节确定突发环境事件风险等级为“一般环境风险”。且公司三年内未发生违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的行为，所以公司环境风险等级评定为：

一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]

附件一：公司地理位置图

安宁泰丰林化工有限公司

安宁泰丰林化工有限公司

附件二：公司所在区域水系图

安宁泰丰林化工有限公司

附件三：公司平面布置图

消防水池

附件四：公司周边环境受体分布图

云南勤德包装有限公司

昆明风行防水材料有限公司

附件五：公司用水收集排放图

消防水池

园区污水处理厂

水罐棚

循环水         生活用水          生活废水           初期雨水收集

附件六：公司风险源分布图

风险源（易燃，易爆）